PRESA DERIVADORA LAS BLANCAS R.H. 24

MUNICIPIO DE MIER, TAMAULIPAS.

- INFORMACIÓN GENERAL

Localización geográfica. La presa derivadora Las Blancas esta situada sobre el río Álamo, afluente del río Bravo, a 5 km al SE del municipio de Cd, Mier, Tamps. Con coordenadas en el sitio de 99º - 14´- 32.8´´ longitud oeste  y 26º - 24´ - 53.4´´ latitud Norte.

Vías de comunicación.-. Para llegar a la presa Derivadora Las Blancas se parte de la ciudad de Monterrey por la carretera federal No. 54 con rumbo a Cd. Mier, Tamaulipas, tras el recorrido de 154 km por esta carretera, pasando la garita de revisión fiscal se recorre 1 km hasta donde cruza el canal de interconexión de la presa con la carretera en un punto conocido como El Rameño, a mano izquierda se encuentra la entrada a la presa, de aquí se recorren 2.2 km por un camino de terracería para llegar a la cortina.

Finalidad y breve descripción de la obra. Apoyar el riego de 66,000 ha. del Distrito de Riego 026 Bajo Río San Juan. Esta presa es del tipo de Gravedad de concreto compactado con rodillo y concreto convencional y vertedor de cresta libre recto, cuenta con dos tomas, una para riego consistente en un canal de conducción en la margen derecha que conecta la presa Las Blancas con la presa de almacenamiento Marte R. Gómez para derivar hasta 89.4 m3/s, una toma ecológica alojada en la margen derecha del vertedor para un gasto de 1.3 m3/s que descarga al río Alamo.

| Característica | Capacidad (Mm3) | Area de Embalse ha | Elevación msnm |
| --- | --- | --- | --- |
| NAME | 124.0 | 2450.04 | 91.80 |
| NAMO | 84.0 | 1778.54 | 89.92 |

# HIDROLOGÍA

Región hidrológica: 24 río Bravo,  Cuenca : 4,177 Km2 , Río Bravo-Sosa,  Corriente: río Alamo, Avenida máxima registrada 4,100 m3/s el 11 de septiembre de 1948, Periodo de retorno:  10,000 años.

- OBRA DE EXCEDENCIAS

Vertedor de cresta libre con caída escalonada, la cresta tiene una longitud de 850 m de longitud. La avenida de diseño es de 4,500 m3/s.

- OBRA DE TOMA

Posee dos obras de toma una para riego consistente en un canal de conducción de 21.7 km de largo para derivar hasta 89.4 m3/s hacia la presa de almacenamiento Marte R. Gómez, y una toma ecológica de tubería de acero de 24” de diámetro con dos válvulas de mariposa para un gasto de 1.3 m3/s con descarga al río Álamo.