SEGUNDA ETAPA

“EVALUACIÓN DE CALIDAD DEL AGUA DEL BAJO RÍO BRAVO CON ENFOQUE A SU SANEAMIENTO Y PROTECCIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO ”.

AGOSTO DEL 2009

Selección de las principales descargas

Para llevar a cabo esta actividad, CONAGUA proporcionó una base de datos que contiene información de los estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Esta base de datos incluye entre otros: volumen anual descargado, cuerpo receptor de la descarga, tipo de descarga, municipio y uso.

A partir de esta base de datos se seleccionaron las descargas de aguas residuales donde el cuerpo receptor es un arroyo o río afluentes o constituyentes del Río Bravo. La selección incluye las descargas municipales que en conjunto constituyan al menos el 90% del volumen municipal descargado, las descargas industriales que en conjunto constituyan al menos el 90% del volumen industrial descargado. Y dado que la base de datos no incluía los retornos agrícolas, se opto por incluir las descargas acuícola y pecuaria que en conjunto constituyan el 90% del volumen acuícola y pecuaria descargado.

La Tabla 1 contiene la identificación consecutiva para conocer el número de empresas, el número del titulo para identificar la empresa en la base de datos original, el titular, volumen de descarga anual en m3para cada empresa,  el cuerpo receptor de la descarga y el tipo de descarga que le corresponde a cada empresa.

En la Tabla 1 se muestra la selección de empresas que descargan  a Ríos o Arroyos para Nuevo León.

Estado de Nuevo León

Tabla 1 Selección de Empresas que descargan a Arroyos o Ríos para Nuevo León.

| ID | No. TITULO | TITULAR | VOLUMEN DESCARGA ANUAL (m3) | CUERPO RECEPTOR DE LA DESCARGA | TIPO DE DESCARGA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 06NVL100310/24HSGC02 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. (AREA METROPOLITANA) NORESTE  | 252,288,000 | ARROYO TOPOCHICO | PÚBLICO-URBANO |
| 2 | 06NVL100310/24HSGC02 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. (AREA METROPOLITANA) DULCES NOMBRES  | 252,288,000 | RÍO PESQUERIA | PÚBLICO-URBANO |
| 3 | 06NVL100310/24HSGC02 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. (AREA METROPOLITANA) NORTE  | 252,288,000 | RÍO PESQUERIA | PÚBLICO-URBANO |
| 4 | 06NVL113510/24FMGR02 | HYLSA, S.A. DE C.V. | 7,568,640 | ARROYO TOPO CHICO | INDUSTRIAL |
| 5 | 06NVL100417/25FASG97 | PEMEX-REFINACION, REFINERIA ING. HECTOR R. LARA SOSA | 7,300,000 | ARROYO EL AYANCUAL | INDUSTRIAL |

| 6 | 06NVL113488/24FMGR02 | CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. | 5,045,760 | ARROYO TOPO CHICO | INDUSTRIAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 06NVL112902/24FKGR01 | IBERDROLA ENERGIA MONTERREY, S.A. DE C.V. | 4,099,680 | ARROYO SABINAL | INDUSTRIAL |
| 8 | A2NVL103949/24HLGE97 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I. P. D. MONTEMORELOS  | 1,892,160 | RIO PILON | PUBLICO URBANO |
| 9 | A2NVL103948/24HLGE97 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I. P. D. ALLENDE  | 1,576,800 | ARROYO MIRELES | PUBLICO URBANO |
| 10 | A2NVL103952/24HLGE97 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I. P.D. CHINA  | 1,513,728 | RIO SAN JUAN | PUBLICO URBANO |
| 11 | A2NVL103958/24HOGE97 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I. P. D. PESQUERÍA  | 630,720 | RIO PESQUERIA | PUBLICO URBANO |
| 12 | A2NVL103959/24HLGE97 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I. P.D. GENERAL ZUAZUA  | 473,040 | RIO SALINAS | PUBLICO URBANO |
| 13 | A2NVL103960/24HLGE97 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I. P. D. CIENEGA DE FLORES  | 473,040 | RIO SALINAS | PUBLICO URBANO |
| 14 | A2NVL103956/24HLGE97 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I. P. D. SALINAS VICTORIA  | 346,896 | RIO SALINAS | PUBLICO URBANO |
| 15 | A2NVL103951/24HQGE97 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I. P. D. ABASOLO  | 157,680 | RIO SALINAS | PUBLICO URBANO |
| 16 | A2NVL102101/24FMGE94 | PROTEINAS NATURALES, S.A. DE C.V. | 78,840 | ARROYO DE AGUA RODADA | INDUSTRIAL |
| 17 | 06NVL100027/24FMGR06 | VITRO FLEX, S. A. DE C. V. | 73,000 | ARROYO SIN NOMBRE | INDUSTRIAL |
| 18 | 06NVL100027/24FMGR06 | VITRO FLEX, S. A. DE C. V. | 73,000 | ARROYO SIN NOMBRE | INDUSTRIAL |
| 19 | 06NVL104134/24FLOC07 | ROT QUIMICA, S.A. DE C.V. | 43,800 | ARROYO S/N AFLUENTE DEL RIO SALINAS | INDUSTRIAL |
| 20 | A2NVL100029/24FMGE94 | VITRO FLOTADO, S.A. DE C.V. | 40,332 | ARROYO S/N | INDUSTRIAL |
| 21 | 06NVL114939/24IMOC08 | CRISTALES INASTILLABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 32,569 | ARROYO PESQUERIA | INDUSTRIAL |
| 22 | 06NVL105418/24FMGR98 | ROT QUIMICA, S. A. DE C. V. | 20,805 | ARROYO S/N AFLUENTE DEL RIO SALINAS | INDUSTRIAL |
| 23 | 06NVL108808/24IMGR99 | AQUA-CLOR, S. A. DE C. V. | 17,850 | RIO SALINAS | INDUSTRIAL |
| 24 | 06NVL103839/24GLGE97 | ISAURA MARTINEZ DE GARCIA | 10,000 | ARROYO SIN NOMBRE AFLUENTE DEL TALAVERNA | PECUARIO |
| 25 | 06NVL102996/24FLOC07 | PIELES Y GRASAS, S. A. DE C. V. | 7,200 | RIO PESQUERIA | INDUSTRIAL |
| 26 | A2NVL103834/24GMGE97 | RAYMUNDO ZERTUCHE GONZALEZ | 3,650 | ARROYO LOS PIOJOS | PECUARIO |
| 27 | 06NVL103350/24ELOC07 | PEMEX GAS Y PETROQUIMICA BASICA | 1,095 | EN CASO DE LLUVIAS AL RIO PESQUERIA | SERVICIOS |
| 28 | 06NVL103829/24GLOC07 | MARIA DE LA LUZ VILLARREAL SALINAS Y/O TITO HIBER FLORES VILLARREAL | 803 | RIO PESQUERIA | PECUARIO |
| 29 | A2NVL103938/24ELGE97 | METALES REFINADOS, S. A. DE C. V. | 473 | RIO PESQUERIA | SERVICIOS |

NOTA:  ESTAS DESCARGAS FORMAN PARTE DEL 90% DEL VOLUMEN DESCARGADO SIN EMBARGO SU ANALISIS SE REALIZARÁ A DETALLE EN LA ACTIVIDAD 6D.

De acuerdo a la Tabla 1 se hizo la gráfica de la figura 1 con la finalidad de conocer la distribución del tipo de descarga. Se observa que para Nuevo León el 96.9036% de las descargas son del tipo Público Urbano y que servicios y pecuario representan un porcentaje mínimo de aportación. Posteriormente se clasificaron en 3 tipos: Industrial, Pecuario y Público Urbano. Las descargas clasificadas como Servicios relacionadas con un giro industrial, se reclasificaron como Industriales y las relacionadas con una descarga de sanitarios se reclasificaron como Público Urbano.

Figura 1. Distribución del flujo anual de descarga por tipo de descarga.

Una vez reclasificadas las descargas cuyo tipo de descarga era de servicios, se obtuvo la gráfica de la figura 2. En donde la mayoría de las descargas reclasificadas se encuentran  en las descargas tipo industrial.

Figura 2. Gráfica para Tipo de descargas reclasificadas.

Con las 38 descargas seleccionadas y reclasificadas se hizo un Diagrama de Pareto, este nos sirve para identificar o conocer las empresas que contribuyen con el 90 % del volumen descargado anualmente. Para dichos diagramas se siguieron los siguientes pasos:

- Se ordenan los datos por el volumen de descarga anual de manera descendente para que la distribución de la gráfica sea la adecuada.

- Se determina el acumulado de las empresas (Numero de la empresa/ el total de empresas).

- Se determina el acumulado del volumen (volumen descarga anual / el total del volumen descarga anual + el acumulado).

- Por último se grafica.

A continuación en la figura 3 se presenta el diagrama de pareto utilizando las 29 descargas seleccionadas. Las descargas que conforman cuando menos el 90% con mayor volumen de aportación se listan en la Tabla 2

Figura 3. Diagrama de Pareto para Nuevo León incluyendo todos los tipos de descargas.

| ID | No. TITULO | TITULAR | VOLUMEN DESCARGA ANUAL (m3) | TIPO DE DESCARGA | CUERPO RECEPTOR DE LA DESCARGA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 06NVL100310/24HSGC02 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. (AREA METROPOLITANA) | 252,288,000 | PÚBLICO-URBANO | ARROYO TOPOCHICO |
| 2 | 06NVL100310/24HSGC02 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. (AREA METROPOLITANA) | 252,288,000 | PÚBLICO-URBANO | RÍO PESQUERIA |
| 3 | 06NVL100310/24HSGC02 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. (AREA METROPOLITANA) | 252,288,000 | PÚBLICO-URBANO | RÍO PESQUERIA |
| 4 | 06NVL113510/24FMGR02 | HYLSA, S.A. DE C.V. | 7,568,640 | INDUSTRIAL | ARROYO TOPO CHICO |

Tabla 2. Empresas que contribuyen con al menos el 90% del volumen descargado anualmente.

Posteriormente en base al listado de las empresas reclasificadas se hicieron Diagramas de Pareto para cada tipo de descarga, Industrial, Pecuario y Público Urbano.

A continuación se muestra la lista de las descargas reclasificadas, solo hubo cambio en 4 de las empresas ya que su tipo de descarga era de Servicios se integraron al tipo de descarga Industrial, tomando en cuenta que su giro es industrial y bajo ese criterio se hizo la reclasificación.

Tabla 3. Listado de Tipo de Descargas Reclasificadas.

| ID | TITULAR | VOLUMEN DESCARGA ANUAL (m3) | TIPO DE DESCARGA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HYLSA, S.A. DE C.V. | 7,568,640 | INDUSTRIAL |
| 2 | PEMEX-REFINACION, REFINERIA ING. HECTOR R. LARA SOSA | 7,300,000 | INDUSTRIAL |
| 3 | CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. | 5,045,760 | INDUSTRIAL |
| 4 | IBERDROLA ENERGIA MONTERREY, S.A. DE C.V. | 4,099,680 | INDUSTRIAL |
| 5 | PROTEINAS NATURALES, S.A. DE C.V. | 78,840 | INDUSTRIAL |
| 6 | VITRO FLEX, S. A. DE C. V. | 73,000 | INDUSTRIAL |
| 7 | VITRO FLEX, S. A. DE C. V. | 73,000 | INDUSTRIAL |
| 8 | ROT QUIMICA, S.A. DE C.V. | 43,800 | INDUSTRIAL |
| 9 | VITRO FLOTADO, S.A. DE C.V. | 40,332 | INDUSTRIAL |
| 10 | CRISTALES INASTILLABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 32,569 | INDUSTRIAL |
| 11 | ROT QUIMICA, S. A. DE C. V. | 20,805 | INDUSTRIAL |
| 12 | AQUA-CLOR, S. A. DE C. V. | 17,850 | INDUSTRIAL |
| 13 | PIELES Y GRASAS, S. A. DE C. V. | 7,200 | INDUSTRIAL |
| 14 | ARTURO FERNANDO VILLARREAL VILLARREAL | 386 | PECUARIO |
| 15 | ISAURA MARTINEZ DE GARCIA | 10,000 | PECUARIO |
| 16 | RAYMUNDO ZERTUCHE GONZALEZ | 3,650 | PECUARIO |
| 17 | MARIA DE LA LUZ VILLARREAL SALINAS Y/O TITO HIBER FLORES VILLARREAL | 803 | PECUARIO |
| 18 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I. P. D. | 1,892,160 | PUBLICO URBANO |
| 19 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I. P. D. | 1,576,800 | PUBLICO URBANO |
| 20 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I. P.D. | 1,513,728 | PUBLICO URBANO |
| 21 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I. P. D. | 630,720 | PUBLICO URBANO |
| 22 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I. P.D. | 473,040 | PUBLICO URBANO |
| 23 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I. P. D. | 473,040 | PUBLICO URBANO |
| 24 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I. P. D. | 346,896 | PUBLICO URBANO |
| 25 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I. P. D. | 252,288 | PUBLICO URBANO |
| 26 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I. P. D. | 157,680 | PUBLICO URBANO |
| 27 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I. P. D. | 157,680 | PUBLICO URBANO |
| 28 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I. P. D. | 157,680 | PUBLICO URBANO |
| 29 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I. P. D. | 63,072 | PUBLICO URBANO |
| 30 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I. P. D. | 63,072 | PUBLICO URBANO |
| 31 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I. P. D. | 63,072 | PUBLICO URBANO |
| 32 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. (AREA METROPOLITANA) | 252,288,000 | PÚBLICO-URBANO |
| 33 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. (AREA METROPOLITANA) | 252,288,000 | PÚBLICO-URBANO |
| 34 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. (AREA METROPOLITANA) | 252,288,000 | PÚBLICO-URBANO |
| 35 | INDUSTRIAS TUK, S. A. DE C. V. | 16,425 | SERVICIOS  |
| 36 | PEMEX GAS Y PETROQUIMICA BASICA | 1,095 | SERVICIOS  |
| 37 | METALES REFINADOS, S. A. DE C. V. | 473 | SERVICIOS  |
| 38 | PEMEX GAS Y PETROQUIMICA BASICA | 219 | SERVICIOS  |

 Anteriormente clasificada como Servicios, ahora reclasificada como Industrial

Diagramas de Pareto para Tipo de Descarga Industrial, Pecuario y Público Urbano

El diagrama de pareto para las descargas del tipo industrial se muestra en la Figura 4 y en la Tabla 4 se listan las descargas que representan más del 90% del volumen descargado para el tipo de descarga Industrial.

Figura 4. Diagrama de Pareto para tipo de descarga industrial.

Tabla 4. Empresas que contribuyen con el 90% del volumen descargado anualmente para tipo de descargas Industriales.

| ID | No. TITULO | TITULAR | VOLUMEN DESCARGA ANUAL (m3) | TIPO DE DESCARGA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 06NVL113510/24FMGR02 | HYLSA, S.A. DE C.V. | 7,568,640 | INDUSTRIAL |
| 2 | 06NVL100417/25FASG97 | PEMEX-REFINACION, REFINERIA ING. HECTOR R. LARA SOSA | 7,300,000 | INDUSTRIAL |
| 3 | 06NVL113488/24FMGR02 | CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. | 5,045,760 | INDUSTRIAL |
| 4 | 06NVL112902/24FKGR01 | IBERDROLA ENERGIA MONTERREY, S.A. DE C.V. | 4,099,680 | INDUSTRIAL |

El diagrama de pareto para las descargas del tipo Pecuario se muestra en la Figura 5. y en la Tabla 5 se listan las descargas que representan más del 90% del volumen descargado para el tipo de descarga Pecuario.

Figura 5. Diagrama de Pareto para tipo de descarga Pecuario.

Tabla 5. Empresas que contribuyen con el 90% del volumen descargado anualmente para tipo de descarga Pecuario.

| ID | No. TITULO | TITULAR | VOLUMEN DESCARGA ANUAL | TIPO DE DESCARGA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 06NVL103839/24GLGE97 | ISAURA MARTINEZ DE GARCIA | 10,000 | PECUARIO |
| 2 | A2NVL103834/24GMGE97 | RAYMUNDO ZERTUCHE GONZALEZ | 3,650 | PECUARIO |
| 3 | 06NVL103829/24GLOC07 | MARIA DE LA LUZ VILLARREAL SALINAS Y/O TITO HIBER FLORES VILLARREAL | 803 | PECUARIO |

El diagrama de pareto para las descargas del tipo Público Urbano se muestra en la Figura 6. y en la Tabla 6 se listan las descargas que representan más del 90% del volumen descargado para el tipo de descarga Público Urbano.

Figura 6. Diagrama de Pareto para tipo de descarga Público Urbano.

Tabla 6. Empresas que contribuyen con el 90% del volumen descargado anualmente para tipo de descargas Público Urbano.

| ID | No. TITULO | TITULAR | VOLUMEN DESCARGA ANUAL | TIPO DE DESCARGA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 06NVL100310/24HSGC02 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. (AREA METROPOLITANA) | 252,288,000 | PÚBLICO-URBANO |
| 2 | 06NVL100310/24HSGC02 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. (AREA METROPOLITANA) | 252,288,000 | PÚBLICO-URBANO |
| 3 | 06NVL100310/24HSGC02 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. (AREA METROPOLITANA) | 252,288,000 | PÚBLICO-URBANO |

Para el Estado de Nuevo León son 10 las descargas más contribuyentes de acuerdo a los Diagramas de Pareto, 4 descargas Industriales, 3 descargas Pecuarios y 3 descargas Público Urbano.

Estado de Tamaulipas

Para el estado de Tamaulipas, el manejo de los datos fue similar al del Estado de Nuevo León. De la base de datos original se eligieron las descargas de aguas residuales donde el cuerpo receptor es un arroyos, ríos, drenes o lagunas, afluentes o constituyentes del Río Bravo. La selección incluye las descargas municipales que en conjunto constituyan al menos el 90% del volumen municipal descargado, las descargas industriales que en conjunto constituyan al menos el 90% del volumen industrial descargado. Y dado que la base de datos no incluía los retornos agrícolas, se opto por incluir las descargas acuícolas que en conjunto constituyan el 90% del volumen acuícola descargado.

La Tabla 7 contiene la identificación consecutiva para conocer el número de empresas, el número del titulo para identificar la empresa en la base de datos original, el titular, volumen de descarga anual en m3para cada empresa,  el cuerpo receptor de la descarga y el tipo de descarga que le corresponde a cada empresa.

En la Tabla 7 se muestra la selección de empresas que descargan Ríos, Arroyos, Drenes o Lagunas a Tamaulipas se mencionan dichas empresas para el Estado de Tamaulipas

Tabla 7. Selección de empresas que descargan a Arroyos, Ríos, Drenes o lagunas.

| ID | No. TITULO | TITULAR | VOLUMEN DESCARGA ANUAL (m3) | TIPO DE DESCARGA | CUERPO RECEPTOR DE LA DESCARGA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 06TAM100224/24HAOC08 | JUNTA DE AGUA Y DRENAJE DE LA CD. DE MATAMOROS | 24,661,882 | MUNICIPAL | ARROYO LA PITA |
| 2 | 06TAM100224/24HAOC08 | JUNTA DE AGUA Y DRENAJE DE LA CD. DE MATAMOROS | 24,661,882 | MUNICIPAL | DREN RIO BRAVO-LAGUNA MADRE |
| 3 | A2TAM100226/24HASG94 | COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CD. DE REYNOSA TAMPS, | 22,548,240 | SERVICIO URBANO MUNICIPAL | DREN DEL ANHELO |
| 4 | A2TAM100227/24HASG94 | COMICION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIO BRAVO, TAMPS. | 4,091,285 | MUNICIPAL | DREN RIO BRAVO (LAGUNA MADRE) |
| 5 | 06TAM100406/24HAOC08 | COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS | 1,895,445 | MUNICIPAL | DREN COLECTOR |
| 6 | 06TAM100421/24FAGC99 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CENTRAL TERMOELÉCTRICA EMILIO PORTES GIL | 1,387,000 | INDUSTRIAL | DREN RIO BRAVO (MARGEN DERECHA KM 83+810 |
| 7 | A2TAM100247/24FASG98 | PEMEX GAS Y PETROQUIMICA BASICA (COMPLEJO PETROQUIMICO REYNOSA) | 1,292,976 | INDUSTRIAL | LAGUNA LA ESCONDIDA |
| 8 | A3TAM100401/24FMSG93 | ALFA CELULOSA DE MEXICO, S. A. DE C. V. | 876,000 | INDUSTRIAL Y SERVICIOS | DREN RIO BRAVO |
| 9 | A3TAM100403/24HASG94 | J. DE ADMON. OP. Y MTO. DE CD DIAZ ORDAZ | 662,110 | MUNICIPAL | RIO BRAVO |
| 10 | A3TAM100405/24HMSG94 | JUNTA DE ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NUEVO PROGRESO | 639,538 | MUNICIPAL | RIO BRAVO |
| 11 | 06TAM100434/24ERGC08 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MURALLA, S. A. DE C. V. | 553,719 | SERVICIOS | ARROYO EL COYOTE |
| 12 | A3TAM100407/24HASG94 | J. DE ADMON., OP. Y MTO.DE CD. MIER | 550,420 | MUNICIPAL | RIO ALAMO |
| 13 | A3TAM100402/24HMSG94 | JUNTA DE ADMON., OP. Y MTO. DE CAMARGO | 513,190 | MUNICIPAL | RIO SAN JUAN |
| 14 | 06TAM113383/24FAGR99 | AGUA INDUSTRIAL DE MATAMOROS, S. A. DE C. V. | 378,432 | INDUSTRIAL | DREN AGRICOLA 2-26-920 |
| 15 | 06TAM118035/24FMGR06 | MANTENIMIENTO INTEGRAL FINSA, S.A. DE C.V. | 370,468 | INDUSTRIAL | DREN EL MORILLO |
| 16 | A3TAM100404/24HBSG94 | J. DE ADMON., OP. Y MTO. DE GUERRERO | 316,820 | MUNICIPAL | ARROYO EL CORONEL |
| 17 | 06TAM103768/24FCOC07 | TRICO COMPONENTES, S.A. DE C.V. | 195,000 | INDUSTRIAL | DREN AGRICOLA E-32 IZQUIERDO |
| 18 | 06TAM113325/24FLGR99 | DELPHI COMPONENTES MECANICOS DE MATAMOROS, S. A. DE C. V. | 165,710 | INDUSTRIAL | DREN AGRICOLA E-32 INZQUIERDO |
| 19 | 06TAM118073/24IMOC07 | INVAMEX, S. DE R.L. DE C.V. | 90,880 | INDUSTRIAL | LAGUNA LA CALICHERA |
| 20 | A2TAM103739/24DCGE96 | CENTRO ACUICOLA EL MORILLO | 87,115 | ACUICOLA | DREN EL MORILLO |
| 21 | A2TAM103770/24FCGE98 | QUIMICA FLOUR, S.A. DE C.V. | 19,150 | INDUSTRIAL | DREN AGRICOLA 2-26920 |
| 22 | 06TAM105538/24IROC08 | "KMG DE MEXICO", S.A. DE C.V. | 10,220 | INDUSTRIAL | LAGUNA DE EVAPORACION |
| 23 | 06TAM115553/24FAGR02 | TECNIPAC, S.A. DE C.V. | 4,782 | INDUSTRIAL | DREN E-32 IZQUIERDO |
| 24 | A2TAM103635/24ERGE95 | PEMEX REFINACION - AGENCIA DE VENTAS DE NUEVO LAREDO | 730 | SANITARIA | ARROYO "EL COYOTE" |

De acuerdo a la Tabla 7 se hizo la gráficas de la figura 7 con la finalidad de conocer la distribución del tipo de descarga, se observa que para Tamaulipas el 66.843% de las descargas son tipo Municipal y que Sanitaria, Servicios, Acuícola, Servicio Urbano Municipal, Industrial, Industrial y servicios representan un porcentaje mínimo de aportación. Posteriormente se reclasificaron en 3 tipos: Industrial, Acuícola y Municipal. Las descargas clasificadas como Industrial y Servicios, Sanitaria y Servicios relacionadas con un giro Industrial, se reclasificaron como industriales y las relacionadas con una descarga de Servicio Urbano Municipal y 1 descarga de Servicios se reclasificaron como Municipal.

Figura 7. Distribución del flujo anual de descarga por tipo de descarga.

Una vez reclasificadas las descargas cuyo tipo de descarga era de servicios, sanitaria, servicio urbano municipal e industrial y servicios, se obtuvo la gráfica de la figura 8. En donde la mayoría de las descargas reclasificadas se encuentran  en las descargas tipo Municipal.

Figura 8. Gráfica para tipo de descarga Reclasificada.

Con las 24 descargas seleccionadas y reclasificadas se hizo un Diagrama de Pareto, para identificar o conocer las empresas que contribuyen cuando menos con el 90% del volumen descargado anualmente, se listan en la tabla 8.

Figura 9. Diagrama de Pareto para Tamaulipas, incluyendo todos los tipos de descargas.

Tabla 8. Empresas que contribuyen con al menos el 90% del volumen descargado anualmente.

| ID | No. TITULO | TITULAR | VOLUMEN DESCARGA ANUAL(m3) | TIPO DE DESCARGA | CUERPO RECEPTOR DE LA DESCARGA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 06TAM100224/24HAOC08 | JUNTA DE AGUA Y DRENAJE DE LA CD. DE MATAMOROS | 24,661,882 | MUNICIPAL | ARROYO LA PITA |
| 2 | 06TAM100224/24HAOC08 | JUNTA DE AGUA Y DRENAJE DE LA CD. DE MATAMOROS | 24,661,882 | MUNICIPAL | DREN RIO BRAVO-LAGUNA MADRE |
| 3 | A2TAM100226/24HASG94 | COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CD. DE REYNOSA TAMPS, | 22,548,240 | SERVICIO URBANO MUNICIPAL | DREN DEL ANHELO |
| 4 | A2TAM100227/24HASG94 | COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIO BRAVO, TAMPS. | 4,091,285 | MUNICIPAL | DREN RIO BRAVO (LAGUNA MADRE) |
| 5 | 06TAM100406/24HAOC08 | COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS | 1,895,445 | MUNICIPAL | DREN COLECTOR |

Posteriormente en base al listado de las empresas reclasificadas se hicieron Diagramas de Pareto para cada tipo de descarga, Industrial, Acuícola y Municipal.

A continuación se muestra la lista de las descargas reclasificadas, para este caso hubo cambio en 8 de las descargas ya que sus tipos de descargas eran Industrial y Servicios, Sanitaria y Servicios, tomando en cuenta su giro se integraron al tipo de descarga Industrial; lo mismo paso para el tipo de descarga Servicio Urbano Municipal y servicios originalmente e integrándose al tipo de descarga Municipal, basándose en el giro de la empresa, bajo ese criterio se hizo la reclasificación.

Tabla 9. Listado de descargas reclasificadas.

| ID | TITULAR | VOLUMEN DESCARGA ANUAL (m3) | TIPO DE DESCARGA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CENTRO ACUICOLA EL MORILLO | 87,115 | ACUICOLA |
| 2 | CENTRO ACUICOLA EL MORILLO | 87,115 | ACUICOLA |
| 3 | CENTRO ACUICOLA EL MORILLO | 87,115 | ACUICOLA |
| 4 | CENTRO ACUICOLA EL MORILLO | 87,115 | ACUICOLA |
| 5 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CENTRAL TERMOELÉCTRICA EMILIO PORTES GIL | 1,387,000 | INDUSTRIAL |
| 6 | PEMEX GAS Y PETROQUIMICA BASICA (COMPLEJO PETROQUIMICO REYNOSA) | 1,292,976 | INDUSTRIAL |
| 7 | AGUA INDUSTRIAL DE MATAMOROS, S. A. DE C. V. | 378,432 | INDUSTRIAL |
| 8 | MANTENIMIENTO INTEGRAL FINSA, S.A. DE C.V. | 370,468 | INDUSTRIAL |
| 9 | TRICO COMPONENTES, S.A. DE C.V. | 195,000 | INDUSTRIAL |
| 10 | DELPHI COMPONENTES MECANICOS DE MATAMOROS, S. A. DE C. V. | 165,710 | INDUSTRIAL |
| 11 | DELPHI RIMIR, S.A. DE C.V. | 164,880 | INDUSTRIAL |
| 12 | DELPHI INTERIOR SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 100,000 | INDUSTRIAL |
| 13 | DELPHI DELCO ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 92,455 | INDUSTRIAL |
| 14 | INVAMEX, S. DE R.L. DE C.V. | 90,880 | INDUSTRIAL |
| 15 | INMOBILIARIA JW DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 90,144 | INDUSTRIAL |
| 16 | QUIMICA FLOUR, S.A. DE C.V. | 19,150 | INDUSTRIAL |
| 17 | "KMG DE MEXICO", S.A. DE C.V. | 10,220 | INDUSTRIAL |
| 18 | TECNIPAC, S.A. DE C.V. | 4,782 | INDUSTRIAL |
| 19 | GASODUCTOS DE TAMAULIPAS, S. DE R.L. DE C.V. | 1,482 | INDUSTRIAL |
| 20 | WELDMEX INDUSTRIES, S. DE R. L. DE C.V. | 1,425 | INDUSTRIAL |
| 21 | ALFA CELULOSA DE MEXICO, S. A. DE C. V. | 876,000 | INDUSTRIALY SERVICIOS  |
| 22 | JUNTA DE AGUA Y DRENAJE DE LA CD. DE MATAMOROS | 24,661,882 | MUNICIPAL |
| 23 | JUNTA DE AGUA Y DRENAJE DE LA CD. DE MATAMOROS | 24,661,882 | MUNICIPAL |
| 24 | COMICION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIO BRAVO, TAMPS. | 4,091,285 | MUNICIPAL |
| 25 | COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS | 1,895,445 | MUNICIPAL |
| 26 | J. DE ADMON. OP. Y MTO. DE CD DIAZ ORDAZ | 662,110 | MUNICIPAL |
| 27 | JUNTA DE ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NUEVO PROGRESO | 639,538 | MUNICIPAL |
| 28 | J. DE ADMON., OP. Y MTO.DE CD. MIER | 550,420 | MUNICIPAL |
| 29 | JUNTA DE ADMON., OP. Y MTO. DE CAMARGO | 513,190 | MUNICIPAL |
| 30 | J. DE ADMON., OP. Y MTO. DE GUERRERO | 316,820 | MUNICIPAL |
| 31 | DELPHI DELCO ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 12,750 | SANITARIA  |
| 32 | PEMEX REFINACION - AGENCIA DE VENTAS DE NUEVO LAREDO | 730 | SANITARIA  |
| 33 | DESARROLLO INDUSTRIAL DEL VALLE S.A. DE C.V. | 54,058 | SERVICIO  |
| 34 | COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CD. DE REYNOSA TAMPS, | 22,548,240 | SERVICIO URBANO MUNICIPAL |
| 35 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MURALLA, S. A. DE C. V. | 553,719 | SERVICIOS  |
| 36 | INES ANDREA FERNANDEZ AVIÑA | 4,198 | SERVICIOS  |
| 37 | PILLING DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 3,744 | SERVICIOS  |

 Anteriormente clasificada como Industrial y Servicios, ahora reclasificada como

Industrial

 Anteriormente clasificadas como Sanitaria, ahora reclasificadas como Industrial

 Anteriormente clasificadas como Servicios, ahora reclasificadas como Industrial;

 Anteriormente clasificada como Servicio Urbano Municipal, ahora reclasificadas

como Municipal.

Diagramas de Pareto Tipo de Descarga Acuícola, Industrial y Municipal.

Para el tipo de descarga Acuícola no fue necesario hacer diagrama pues solo 1 empresa con 4 descargas al Dren Morillo contribuye en este tipo de descarga.

Tabla 10. Tipo de descarga Acuícola.

| ID | TITULAR | VOLUMEN DESCARGA ANUAL (m3) | TIPO DE DESCARGA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CENTRO ACUICOLA EL MORILLO | 87,115 | ACUICOLA |
| 2 | CENTRO ACUICOLA EL MORILLO | 87,115 | ACUICOLA |
| 3 | CENTRO ACUICOLA EL MORILLO | 87,115 | ACUICOLA |
| 4 | CENTRO ACUICOLA EL MORILLO | 87,115 | ACUICOLA |

El diagrama de pareto para las descargas del tipo industrial se muestra en la Figura 10 y en la Tabla 11 se listan las descargas que representan más del 90% del volumen descargado para el tipo de descarga Industrial.

Figura 10.  Diagrama de Pareto para descarga  tipo Industrial.

Tabla 11. Empresa que contribuyen con el 90% del volumen descargado anualmente para tipo de descarga Industrial.

| ID | TITULAR | VOLUMEN DESCARGA ANUAL (m3) | TIPO DE DESCARGA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CENTRAL TERMOELÉCTRICA EMILIO PORTES GIL | 1,387,000 | INDUSTRIAL |
| 2 | PEMEX GAS Y PETROQUIMICA BASICA (COMPLEJO PETROQUIMICO REYNOSA) | 1,292,976 | INDUSTRIAL |
| 3 | ALFA CELULOSA DE MEXICO, S. A. DE C. V. | 876,000 | INDUSTRIAL Y SERVICIOS |
| 4 | AGUA INDUSTRIAL DE MATAMOROS, S. A. DE C. V. | 378,432 | INDUSTRIAL |
| 5 | MANTENIMIENTO INTEGRAL FINSA, S.A. DE C.V. | 370,468 | INDUSTRIAL |
| 6 | TRICO COMPONENTES, S.A. DE C.V. | 195,000 | INDUSTRIAL |
| 7 | DELPHI COMPONENTES MECANICOS DE MATAMOROS, S. A. DE C. V. | 165,710 | INDUSTRIAL |
| 8 | DELPHI RIMIR, S.A. DE C.V. | 164,880 | INDUSTRIAL |

El diagrama de pareto para las descargas del tipo Municipal se muestra en la Figura 11 y en la Tabla 12 se listan las descargas que representan más del 90% del volumen descargado para el tipo de descarga Municipal.

Figura 11. Diagrama de Pareto para descarga tipo Municipal.

Tabla 12. Empresas que contribuyen con el 90% del volumen descargado anualmente para tipo de descarga Municipal.

| ID | TITULAR | VOLUMEN DESCARGA ANUAL (m3) | TIPO DE DESCARGA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | JUNTA DE AGUA Y DRENAJE DE LA CD. DE MATAMOROS | 24,661,882 | MUNICIPAL |
| 2 | JUNTA DE AGUA Y DRENAJE DE LA CD. DE MATAMOROS | 24,661,882 | MUNICIPAL |
| 3 | COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CD. DE REYNOSA TAMPS, | 22,548,240 | SERVICIO URBANO MUNICIPAL |
| 4 | COMICION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIO BRAVO, TAMPS. | 4,091,285 | MUNICIPAL |

Para el estado de Tamaulipas son 16 las descargas más contribuyentes de acuerdo a los Diagramas de Pareto, 8 descargas industriales, 4 descargas Acuícola, 4 descargas Municipales.

ESTADO DE COAHUILA

Para el estado de Coahuila, el manejo de los datos fue similar al del Estado de Nuevo León y Tamaulipas. De la base de datos original se eligieron las descargas de aguas residuales de donde el cuerpo receptor es arroyo o presa, afluentes o constituyentes del Río Bravo. Solo se trabajo con 4 municipios que son: Arteaga, Ramos Arizpe, Saltillo y General Cepeda, Sin embargo los municipios de Arteaga y General Cepeda no tienen descargas a afluentes del Río Bravo, por lo tanto solo se trabajo con Ramos Arizpe y Saltillo. La selección incluye las descargas tipo Servicios que en conjunto constituyan al menos el 90% del volumen de tipo Servicios descargado, las descargas industriales que en conjunto constituyan al menos el 90% del volumen industrial descargado. Y dado que la base de datos no incluía los retornos agrícolas, se opto por incluir las descargas Acuícola que en conjunto constituyan el 90% del volumen Acuícola descargado.

La Tabla 13 contiene la identificación consecutiva para conocer el número de empresas, el folio para identificar la empresa en la base de datos original, el titular, volumen de descarga anual en m3para cada empresa,  el cuerpo receptor de la descarga, el tipo de descarga que le corresponde a cada empresa y el municipio.

En la Tabla 13 se muestra la selección de empresas que descargan Arroyos y Presas, se mencionan dichas empresas para el Estado de Coahuila.

Tabla 13. Selección de empresas que descargan a Arroyos o Ríos para Coahuila.

| ID | FOLIO | TITULAR | VOLUMEN DE DESCARGA ANUAL m3 | TIPO DE DESCARGA | CUERPO RECEPTOR DE LA DESCARGA | MUNICIPIO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 238345 | FERSINSA GIST-BROCADES, S. A. DE C. V. | 2461.21 | INDUSTRIAL | ARROYO LA ENCANTADA | RAMOS ARIZPE |
| 2 | 496233 | DESARROLLADORES Y PROMOTORES DEL NORTE, S. A. DE C. V. | 1056.24 | SERVICIOS | ARROYO | SALTILLO |
| 3 | 113745 | MAIZ INDUSTRIALIZADO DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | 680 | SERVICIOS | ARROYO LA ENCANTADA | RAMOS ARIZPE |
| 4 | 140925 | FIDEICOMISO INDUSTRIAL SALTILLO - RAMOS ARIZPE | 375 | MULTIPLE | ARROYO PASO DEL AGUILA | RAMOS ARIZPE |
| 5 | 218175 | GENERAL MOTORS DE MEXICO, S. DE R. L. DE C. V. | 300 | INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS | ARROYO DE CARDENAS | RAMOS ARIZPE |
| 6 | 140923 | CENTRO ACUICOLA LA ROSA | 273.97 | ACUICOLA (ESTANQUE DE ALEVINAJE) | PRESA EL ENTRONQUE | SALTILLO |
| 7 | 140923 | CENTRO ACUICOLA LA ROSA | 54.79 | ACUICOLA (INCUBADORA Y CRIADEROS) | PRESA EL ENTRONQUE | SALTILLO |
| 8 | 391557 | DELPHI SISTEMAS DE ENERGIA S.A. DE C.V. | 47.4 | SERVICIOS (DE PROCESOS Y SANITARIOS) | ARROYO LA ENCANTADA | RAMOS ARIZPE |
| 9 | 345763 | CEMENTOS APASCO, S.A. DE C.V. | 46.61 | INDUSTRIAL Y SERVICIOS | ARROYO SECO ( EN SU MARGEN DERECHA ) | RAMOS ARIZPE |
| 10 | 495512 | INTIER AUTOMOTIVE INTERIORS DE MEXICO, S. A. DE C. V. | 31.5 | INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS | ARROYO SECO | RAMOS ARIZPE |
| 11 | 495019 | OXFORD AUTOMOTRIZ DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 30 | INDUSTRIAL Y SERVICIOS | ARROYO SECO | RAMOS ARIZPE |
| 12 | 218175 | GENERAL MOTORS DE MEXICO, S. DE R. L. DE C. V. | 15 | INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS | ARROYO DE CARDENAS | RAMOS ARIZPE |
| 13 | 435437 | CENTRO TECNICO HERRAMENTAL S.A. DE C.V. | 12 | SERVICIOS | ARROYO LA ENCANTADA | RAMOS ARIZPE |
| 14 | 424209 | ISSSTE CLINICA DR. JOSE MA. RODRIGUEZ | 5 | SERVICIOS | ARROYO DEL PUEBLO | SALTILLO |
| 15 | 310012 | RECICLADO DE SOLVENTES, S.A. DE C.V. | 1.5 | INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS | FOSA DE IGUALACION - ARROYO | RAMOS ARIZPE |
| 16 | 435492 | ALVARO VALLEJO VALDEZ | 1 | DE SERVICIOS | ARROYO DE COLOTLAN Y/O DE LA ENCANTADA | SALTILLO |
| 17 | 218175 | GENERAL MOTORS DE MEXICO, S. DE R. L. DE C. V. | 0.01 | INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS | ARROYO DE CARDENAS | RAMOS ARIZPE |

De acuerdo a la Tabla 13 se hizo la gráfica de la figura 12 con la finalidad de conocer la distribución del tipo de descarga. Se observa que para Coahuila el 45.65% de las descargas son de tipo Industrial y que servicios y servicios (de procesos y sanitarios) representan un porcentaje mínimo de aportación. Posteriormente se clasificaron en 3 tipos: Industrial, Acuícola y Servicios. Las descargas clasificadas como Servicios relacionadas con un giro industrial, se reclasificaron como Industriales, Sin embargo en muchas de las descargas lo único que cambio fue el nombre ya que decía Industrial /de Servicios y Servicios (de procesos y sanitarios), y  se cambio por Industrial.

Figura 12. Distribución del flujo anual de descarga por tipo de descarga.

Una vez reclasificadas las descargas, se obtuvo la gráfica de la figura 13. En donde la mayoría de las descargas reclasificadas se encuentran  en las descargas tipo industrial.

Figura 13. Gráfica para tipo de descargas reclasificadas

Con las 17 descargas seleccionadas y reclasificadas se hizo un Diagrama de Pareto, para identificar o conocer las empresas que contribuyen cuando menos con el 90% del volumen descargado anualmente, se listan en la tabla 14.

Figura 14.  Diagrama de Pareto para Coahuila, incluyendo todos los tipos de descarga.

Tabla 14. Empresas que contribuyen con al menos el 90% del volumen descargado anualmente.

| ID | FOLIO | TITULAR | VOLUMEN DESCARGA ANUAL (m3) | TIPO DE DESCARGA | CUERPO RECEPTOR DE LA DESCARGA | MUNICIPIO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 238345 | FERSINSA GIST-BROCADES, S. A. DE C. V. | 2461.21 | INDUSTRIAL | ARROYO LA ENCANTADA | RAMOS ARIZPE |
| 2 | 496233 | DESARROLLADORES Y PROMOTORES DEL NORTE, S. A. DE C. V. | 1056.24 | SERVICIOS | ARROYO | SALTILLO |
| 3 | 113745 | MAIZ INDUSTRIALIZADO DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | 680 | SERVICIOS | ARROYO LA ENCANTADA | RAMOS ARIZPE |
| 4 | 140925 | FIDEICOMISO INDUSTRIAL SALTILLO - RAMOS ARIZPE | 375 | MULTIPLE | ARROYO PASO DEL AGUILA | RAMOS ARIZPE |
| 5 | 218175 | GENERAL MOTORS DE MEXICO, S. DE R. L. DE C. V. | 300 | INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS | ARROYO DE CARDENAS | RAMOS ARIZPE |

Posteriormente en base al listado de las empresas reclasificadas se hicieron Diagramas de Pareto para cada tipo de descarga, Industrial, Acuícola y Servicios.

A continuación se muestra la lista de las descargas reclasificadas, hubo cambio en 2 de las empresas ya que su tipo de descarga era de Servicios y la otra Múltiple y se integraron al tipo de descarga Industrial, tomando en cuenta que su giro es industrial. En cambio los otros cambios que se hicieron en la reclasificación fueron porque el tipo de descarga es Industrial y de servicios, mientras otra descarga tiene como tipo de descarga Servicios de Procesos y Sanitarios por lo tanto para no repetir los giros sabiendo que es el mismo solo con un nombre mas largo se decidió cambiarles el nombre por Industrial.

Tabla 15. Listado de Tipo de descargas reclasificadas

| ID | TITULAR | MUNICIPIO | VOLUMEN DESCARGA ANUAL m3 | TIPO DE DESCARGA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CENTRO ACUICOLA LA ROSA | SALTILLO | 273.97 | ACUICOLA (ESTANQUE DE ALEVINAJE) |
| 2 | CENTRO ACUICOLA LA ROSA | SALTILLO | 54.79 | ACUICOLA (INCUBADORA Y CRIADEROS) |
| 3 | ALVARO VALLEJO VALDEZ | SALTILLO | 1 | DE SERVICIOS |
| 4 | FERSINSA GIST-BROCADES, S. A. DE C. V. | RAMOS ARIZPE | 2461.21 | INDUSTRIAL |
| 5 | GENERAL MOTORS DE MEXICO, S. DE R. L. DE C. V. | RAMOS ARIZPE | 300 | INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS |
| 6 | INTIER AUTOMOTIVE INTERIORS DE MEXICO, S. A. DE C. V. | RAMOS ARIZPE | 31.5 | INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS |
| 7 | GENERAL MOTORS DE MEXICO, S. DE R. L. DE C. V. | RAMOS ARIZPE | 15 | INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS |
| 8 | GENERAL MOTORS DE MEXICO, S. DE R. L. DE C. V. | RAMOS ARIZPE | 0.01 | INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS |
| 9 | CEMENTOS APASCO, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | 46.61 | INDUSTRIAL Y SERVICIOS |
| 10 | OXFORD AUTOMOTRIZ DE MEXICO, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | 30 | INDUSTRIAL Y SERVICIOS |
| 11 | FIDEICOMISO INDUSTRIAL SALTILLO - RAMOS ARIZPE | RAMOS ARIZPE | 375 | MULTIPLE |
| 12 | DESARROLLADORES Y PROMOTORES DEL NORTE, S. A. DE C. V. | SALTILLO | 1056.24 | SERVICIOS |
| 13 | RECICLADO DE SOLVENTES, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | 1.5 | INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS |
| 14 | MAIZ INDUSTRIALIZADO DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | 680 | SERVICIOS |
| 15 | CENTRO TECNICO HERRAMENTAL S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | 12 | SERVICIOS |
| 16 | ISSSTE CLINICA DR. JOSE MA. RODRIGUEZ | SALTILLO | 5 | SERVICIOS |
| 17 | DELPHI SISTEMAS DE ENERGIA S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | 47.4 | SERVICIOS (DE PROCESOS Y SANITARIOS)  |

Anteriormente clasificada como De Servicios, ahora reclasificada como Servicios

Anteriormente clasificada como industrial y de Servicios, ahora reclasificada como Industrial. Igual paso con Servicios (de procesos y sanitarios) ahora reclasificada como Industrial.

 Anteriormente Servicios y Múltiple, ahora reclasificadas como Industrial.

Diagramas de Pareto Tipo de Descarga Acuícola, Industrial y Servicios.

El diagrama de Pareto para las descargas del tipo industrial se muestra en la Figura 15 y en la Tabla 16 se listan las descargas que representan más del 90% del volumen descargado para el tipo de descarga Industrial.

Figura 15. Diagrama de Pareto para tipo de descarga Industrial.

Tabla 16. Empresas que contribuyen con el 90% del volumen descargado anualmente para tipo de descargas Industriales.

| ID | TITULAR | MUNICIPIO | VOLUMEN DESCARGAD ANUAL m3 | TIPO DE DESCARGA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FERSINSA GIST-BROCADES, S. A. DE C. V. | RAMOS ARIZPE | 2461.21 | INDUSTRIAL |
| 2 | DESARROLLADORES Y PROMOTORES DEL NORTE, S. A. DE C. V. | SALTILLO | 1056.24 | INDUSTRIAL |
| 3 | MAIZ INDUSTRIALIZADO DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | 680 | INDUSTRIAL |
| 4 | FIDEICOMISO INDUSTRIAL SALTILLO - RAMOS ARIZPE | RAMOS ARIZPE | 375 | INDUSTRIAL |

Para los tipos de descarga Acuícola y Servicios no fue necesario hacer Diagramas de Pareto ya que el tipo de descarga Acuícola tiene 2 descargas, mientras que Servicios cuenta con 3 descargas.

En la Tabla 17 se muestran las descargas de tipo Acuícola y en la Tabla 18. se muestran las descargas tipo Servicios.

Tabla 17. Descargas más contribuyentes para el tipo de descarga Acuícola

| ID | TITULAR | MUNICIPIO | VOLUMEN DESCARGA ANUAL | TIPO DE DESCARGA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CENTRO ACUICOLA LA ROSA | SALTILLO | 273.97 | Acuícola |
| 2 | CENTRO ACUICOLA LA ROSA | SALTILLO | 54.79 | Acuícola |

Tabla 18. Descargas más contribuyentes para el tipo de descarga Servicio.

| ID | TITULAR | MUNICIPIO | VOLUMEN DESCARGA ANUAL (m3) | TIPO DE DESCARGA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CENTRO TECNICO HERRAMENTAL S.A. DE C.V. | RAMOS ARIZPE | 12 | SERVICIOS |
| 2 | ISSSTE CLINICA DR. JOSE MA. RODRIGUEZ | SALTILLO | 5 | SERVICIOS |
| 3 | ALVARO VALLEJO VALDEZ | SALTILLO | 1 | SERVICIOS |

Para el estado de Coahuila son 9 las descargas más contribuyentes de acuerdo a los Diagramas de Pareto, 4 descargas tipo industrial, 2 descargas tipo Acuícola, 3 descargas Servicio.

En base al análisis de las descargas que contribuyen con el 90% del volumen descargado anualmente y el listado de todas las descargas afluentes del Río Bravo de los 3 estados (ver Tabla 1, Tabla 7 y Tabla 13) se seleccionaron nuevas descargas dado que en opinión de CNA y por los antecedentes de las descargas pueden ser significativas para la evaluación de Calidad del Agua del Río Bravo, estas suman 43 descargas.

A continuación se muestran las listas de las descargas seleccionadas

Estado de Nuevo León

Tabla 22. Descargas seleccionadas

| ID | No. TITULO | TITULAR | VOLUMEN DESCARGA ANUAL | TIPO DE DESCARGA | CUERPO RECEPTOR DE LA DESCARGA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 06NVL113510/24FMGR02 | HYLSA, S.A. DE C.V. | 7,568,640 | INDUSTRIAL | ARROYO TOPO CHICO |
| 2 | 06NVL100417/25FASG97 | PEMEX-REFINACION, REFINERIA ING. HECTOR R. LARA SOSA | 7,300,000 | INDUSTRIAL | ARROYO EL AYANCUAL |
| 3 | 06NVL113488/24FMGR02 | CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. | 5,045,760 | INDUSTRIAL | ARROYO TOPO CHICO |
| 4 | 06NVL112902/24FKGR01 | IBERDROLA ENERGIA MONTERREY, S.A. DE C.V. | 4,099,680 | INDUSTRIAL | ARROYO SABINAL |
| 5 | A2NVL102101/24FMGE94 | PROTEINAS NATURALES, S.A. DE C.V. | 78,840 | INDUSTRIAL | ARROYO DE AGUA RODADA |
| 6 | 06NVL100027/24FMGR06 | VITRO FLEX, S. A. DE C. V. | 73,000 | INDUSTRIAL | ARROYO SIN NOMBRE |
| 7 | 06NVL100027/24FMGR06 | VITRO FLEX, S. A. DE C. V. | 73,000 | INDUSTRIAL | ARROYO SIN NOMBRE |
| 8 | 06NVL104134/24FLOC07 | ROT QUIMICA, S.A. DE C.V. | 43,800 | INDUSTRIAL | ARROYO S/N AFLUENTE DEL RIO SALINAS |
| 9 | A2NVL100029/24FMGE94 | VITRO FLOTADO, S.A. DE C.V. | 40,332 | INDUSTRIAL | ARROYO S/N |
| 10 | 06NVL114939/24IMOC08 | CRISTALES INASTILLABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 32,569 | INDUSTRIAL | ARROYO PESQUERIA |
| 11 | 06NVL105418/24FMGR98 | ROT QUIMICA, S. A. DE C. V. | 20,805 | INDUSTRIAL | ARROYO S/N AFLUENTE DEL RIO SALINAS |
| 12 | 06NVL108808/24IMGR99 | AQUA-CLOR, S. A. DE C. V. | 17,850 | INDUSTRIAL | RIO SALINAS |
| 13 | 06NVL103839/24GLGE97 | ISAURA MARTINEZ DE GARCIA | 10,000 | PECUARIO | ARROYO SIN NOMBRE AFLUENTE DEL TALAVERNA |
| 14 | 06NVL102996/24FLOC07 | PIELES Y GRASAS, S. A. DE C. V. | 7,200 | INDUSTRIAL | RIO PESQUERIA |
| 15 | A2NVL103834/24GMGE97 | RAYMUNDO ZERTUCHE GONZALEZ | 3,650 | PECUARIO | ARROYO LOS PIOJOS |
| 16 | 06NVL103350/24ELOC07 | PEMEX GAS Y PETROQUIMICA BASICA | 1,095 | SERVICIOS | EN CASO DE LLUVIAS AL RIO PESQUERIA |
| 17 | A2NVL103938/24ELGE97 | METALES REFINADOS, S. A. DE C. V. | 473 | SERVICIOS | RIO PESQUERIA |

Estado de Tamaulipas

Tabla 23. Descargas seleccionadas

| ID | No. TITULO | TITULAR | VOLUMEN DESCARGA ANUAL | TIPO DE DESCARGA | CUERPO RECEPTOR DE LA DESCARGA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 06TAM100224/24HAOC08 | JUNTA DE AGUA Y DRENAJE DE LA CD. DE MATAMOROS | 24,661,882 | MUNICIPAL | ARROYO LA PITA |
| 2 | 06TAM100224/24HAOC08 | JUNTA DE AGUA Y DRENAJE DE LA CD. DE MATAMOROS | 24,661,882 | MUNICIPAL | DREN RIO BRAVO-LAGUNA MADRE |
| 3 | A2TAM100226/24HASG94 | COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CD. DE REYNOSA TAMPS, | 22,548,240 | SERVICIO URBANO MUNICIPAL | DREN DEL ANHELO |
| 4 | A2TAM100227/24HASG94 | COMICION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIO BRAVO, TAMPS. | 4,091,285 | MUNICIPAL | DREN RIO BRAVO (LAGUNA MADRE) |
| 5 | 06TAM100406/24HAOC08 | COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS | 1,895,445 | MUNICIPAL | DREN COLECTOR |
| 6 | 06TAM100421/24FAGC99 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CENTRAL TERMOELÉCTRICA EMILIO PORTES GIL | 1,387,000 | INDUSTRIAL | DREN RIO BRAVO (MARGEN DERECHA KM 83+810 |
| 7 | A2TAM100247/24FASG98 | PEMEX GAS Y PETROQUIMICA BASICA (COMPLEJO PETROQUIMICO REYNOSA) | 1,292,976 | INDUSTRIAL | LAGUNA LA ESCONDIDA |
| 8 | A3TAM100401/24FMSG93 | ALFA CELULOSA DE MEXICO, S. A. DE C. V. | 876,000 | INDUSTRIAL Y SERVICIOS | DREN RIO BRAVO |
| 9 | A3TAM100403/24HASG94 | J. DE ADMON. OP. Y MTO. DE CD DIAZ ORDAZ | 662,110 | MUNICIPAL | RIO BRAVO |
| 10 | A3TAM100405/24HMSG94 | JUNTA DE ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NUEVO PROGRESO | 639,538 | MUNICIPAL | RIO BRAVO |
| 11 | 06TAM100434/24ERGC08 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MURALLA, S. A. DE C. V. | 553,719 | SERVICIOS | ARROYO EL COYOTE |
| 12 | A3TAM100407/24HASG94 | J. DE ADMON., OP. Y MTO.DE CD. MIER | 550,420 | MUNICIPAL | RIO ALAMO |
| 13 | A3TAM100402/24HMSG94 | JUNTA DE ADMON., OP. Y MTO. DE CAMARGO | 513,190 | MUNICIPAL | RIO SAN JUAN |
| 14 | 06TAM113383/24FAGR99 | AGUA INDUSTRIAL DE MATAMOROS, S. A. DE C. V. | 378,432 | INDUSTRIAL | DREN AGRICOLA 2-26-920 |
| 15 | 06TAM118035/24FMGR06 | MANTENIMIENTO INTEGRAL FINSA, S.A. DE C.V. | 370,468 | INDUSTRIAL | DREN EL MORILLO |
| 16 | A3TAM100404/24HBSG94 | J. DE ADMON., OP. Y MTO. DE GUERRERO | 316,820 | MUNICIPAL | ARROYO EL CORONEL |
| 17 | 06TAM103768/24FCOC07 | TRICO COMPONENTES, S.A. DE C.V. | 195,000 | INDUSTRIAL | DREN AGRICOLA E-32 IZQUIERDO |
| 18 | 06TAM113325/24FLGR99 | DELPHI COMPONENTES MECANICOS DE MATAMOROS, S. A. DE C. V. | 165,710 | INDUSTRIAL | DREN AGRICOLA E-32 INZQUIERDO |
| 19 | 06TAM118073/24IMOC07 | INVAMEX, S. DE R.L. DE C.V. | 90,880 | INDUSTRIAL | LAGUNA LA CALICHERA |
| 20 | A2TAM103739/24DCGE96 | CENTRO ACUICOLA EL MORILLO | 87,115 | ACUICOLA | DREN EL MORILLO |
| 21 | A2TAM103770/24FCGE98 | QUIMICA FLOUR, S.A. DE C.V. | 19,150 | INDUSTRIAL | DREN AGRICOLA 2-26920 |
| 22 | 06TAM105538/24IROC08 | "KMG DE MEXICO", S.A. DE C.V. | 10,220 | INDUSTRIAL | LAGUNA DE EVAPORACION |
| 23 | A2TAM103635/24ERGE95 | PEMEX REFINACION - AGENCIA DE VENTAS DE NUEVO LAREDO | 730 | SANITARIA | ARROYO "EL COYOTE" |

Estado de Coahuila

Tabla 24. Descargas seleccionadas

| ID | FOLIO | TITULAR | VOLUMEN DESCARGADO ANUAL | TIPO DE DESCARGA | CUERPO RECEPTOR | MUNICIPIO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 238345 | FERSINSA GIST-BROCADES, S. A. DE C. V. | 2461.21 | INDUSTRIAL | ARROYO LA ENCANTADA | RAMOS ARIZPE |
| 2 | 496233 | DESARROLLADORES Y PROMOTORES DEL NORTE, S. A. DE C. V. | 1056.24 | SERVICIOS | ARROYO | SALTILLO |
| 3 | 140923 | CENTRO ACUICOLA LA ROSA | 273.97 | ACUICOLA (ESTANQUE DE ALEVINAJE) | PRESA EL ENTRONQUE | SALTILLO |